世新大學資訊管理學系

系統手冊

Recycling Robot (R2)

組長：葉玫筠 (A104222039)

組員：嚴雪綾 (A104222020)

王品云 (A104222026)

林媛宣 (A105222006)

`

中華民國一○七年十二月

目錄

一、	功能概述	4

二、	系統開發環境	5

(1) 硬體架構	6

(2) 軟體架構	7

三、	系統分析	8

3.1 Use Case Diagram	8

3.2 Activity Diagram	9

3.3 Communication Diagram	13

3.4 Sequence Diagram	16

3.5 Component Diagram	21

3.6 Deployment Diagram	22

四、	系統設計	23

4.1 資料庫	23

4.2 格式描述	23

4.3 程式描述	24

五、	安裝說明	32

5.1 樹梅派系統安裝設定	32

I.	系統安裝	32

II.	套件安裝	33

5.2 Arduino安裝	37

5.3 Q&A	37

圖目錄

圖一：環保機器人正面照	5

圖二：環保機器人側面照	6

圖三：R2 之使用案例圖	8

圖四：R2 之網站瀏覽系統活動圖	9

圖五：R2 之帳號管理系統活動圖	10

圖六：R2 之即時監控系統活動圖	11

圖七：R2 之機器人控制系統活動圖	11

圖八：R2 之視覺辨識系統活動圖	12

圖九：R2 之回收物品分類器活動圖	12

圖十：R2 之物品分類系統活動圖	13

圖十一：R2 之網站瀏覽系統活動圖	13

圖十二：R2 之帳號管理系統通訊圖	13

圖十三：R2 之即時監控系統通訊圖	14

圖十四：R2 之機器人控制系統通訊圖	14

圖十五：R2 之視覺辨識系統通訊圖	15

圖十六：R2 之物品分類系統通訊圖	15

圖十七：R2 之網頁瀏覽系統活動圖	16

圖十八：R2 之帳號管理系統循序圖	17

圖十九：R2 之即時監控系統循序圖	17

圖二十：R2 之機器人控制系統循序圖	18

圖二十一：R2 之視覺辨識系統循序圖	19

圖二十二：R2 之物品分類系統循序圖	20

圖二十三：R2 之元件圖	21

圖二十四：R2 之部屬圖	22

圖二十五：R2 資料表	23

表目錄

表一：功能說明表	4

表二：系統環境硬體規格	6

表三：使用者硬體規格表	6

表四：系統開發環境軟體規格表	7

表五：使用者軟體規格表	7

表六：Member 資料表	23

表七：R2 圖片檔案格式表	23

- 功能概述

實作視覺辨識移動式環保機器人系統，主要是藉由裝設在機器人身上的webcam (攝影機)，拍攝照片後將影像傳遞至樹梅派中的分類器模組，進行被拍攝的單一回收物品的分類辨識；並藉由視覺作為移動和機器手臂的控制、抓取，與此同時，也會將機器人所看見的影像透過nginx網站伺服器將即時監控的影像回傳至我們的管理者網站，為此來達成我們的目的。

以下是四大功能的細項及說明，包含各項軟硬體，如錯誤! 找不到參照來源。所示：

表一：功能說明表

| 四大功能 | 功能細項 | 功能說明 |
| --- | --- | --- |
| 機器人控制 | 移動 | 透過攝影機朝特定物品前進，行進時會自動避開障礙物，若是沒有目標物會沿著牆壁移動 |
|  | 抓取 | 依照物品所擺放的重心，進行抓取 |
|  | 投遞 | 將手臂抓取到的物品經過分析後投遞到相對應的位置 |
| 視覺辨識 | 位置 | 透過攝影機定位物品 |
|  | 外觀 | 利用攝影機拍攝到的畫面判斷抓取點 |
| 物品分類 | 無 | 透過機器學習進行回收物的分類 |
| 後台管理 | 系統監控 | 監控機器人 |

- 系統開發環境

首先，先介紹機器人中各重要的部件：

圖一與圖二分別為環保機器人的正面照與側面照，我們以六足機器人為基底，於上方搭建樂高以固定放置相關的部件，分別是Raspberry Pi、行動電源以及XYZRobot Arduino板、供應XYZRobot Arduino板的電池。在機器人前方的攝影機，用於影像辨識與即時監控，側邊、前方的超音波感測器，用於偵測距離以及避障功能；Raspberry Pi主要用於影像辨識並傳指令給Arduino讓手臂與六足進行動作，回收袋於機器人後方，右邊放置塑膠類左邊放置紙類，最上方則是機械手臂，用於夾取回收物與投遞至後方回收袋。

圖一：環保機器人正面照

圖二：環保機器人側面照

#### (1) 硬體架構

包含機器人環境、撰寫軟體的設備，如表二所示：

表二：系統環境硬體規格

| 硬體名稱 | 格式說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 客製化六足機器人 | 伺服馬達數個、Arduino、藍牙、紅外線發射器以及接收器與超音波感測器、Raspberry Pi 單板電腦 | 一台，具有辨識物品的攝影機與感測器以及機械手臂可夾取物品 |
| 電腦 | Intel Core i7第四代、RAM 8GB、儲存可用空間20GB以上 Intel Core i7 第八代、RAM 32GB、儲存可用空間2TB | 一台：撰寫硬體程式 一台：撰寫網頁 一台：伺服器主機、執行資料前處理與機器學習 |
| 置物袋 | 組合 | 兩組（塑膠類、紙類） |

使用者控制機器人的裝置，如表三所示：

表三：使用者硬體規格表

| 硬體名稱 | 格式說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 電腦 | 能瀏覽網際網路 | 一台 |

#### (2) 軟體架構

網站開發與機器人控制，所需的程式軟體，如表四所示：

表四：系統開發環境軟體規格表

| 軟體名稱 | 格式說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| Windows作業系統 | 執行應用程式的作業系統 | Windows 10 中文家用隨機版 |
| Linux | 執行應用程式的作業系統 | Ubuntu 18.04 |
| Arduino IDE | 開源硬體控制程式開發軟體 | 自由軟體 |
| Raspberry Pi作業系統 | 使用於Raspberry Pi控制板 | 自由軟體 |
| Python | 開發軟體 | 配合Keras、Tensorflow等套件 |
| Tomcat Web Server | 開源伺服軟體 | 自由軟體 |
| Notepad++ | Java網頁編輯程式 | 自由軟體 |

使用者操控所需的介面，如表五所示：

表五：使用者軟體規格表

| 軟體名稱 | 格式說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 瀏覽器 | 支援中文字型、 HTML5網頁的瀏覽器 | 無 |

- 系統分析

    - 3.1 Use Case Diagram

圖三：R2 之使用案例圖

    - 3.2 Activity Diagram

圖四：R2 之網站瀏覽系統活動圖

圖五：R2 之帳號管理系統活動圖

圖六：R2 之即時監控系統活動圖

圖七：R2 之機器人控制系統活動圖

圖八：R2 之視覺辨識系統活動圖

圖九：R2 之回收物品分類器活動圖

圖十：R2 之物品分類系統活動圖

    - 3.3 Communication Diagram

圖十一：R2 之網站瀏覽系統活動圖

圖十二：R2 之帳號管理系統通訊圖

圖十三：R2 之即時監控系統通訊圖

圖十四：R2 之機器人控制系統通訊圖

圖十五：R2 之視覺辨識系統通訊圖

圖十六：R2 之物品分類系統通訊圖

    - 3.4 Sequence Diagram

圖十七：R2 之網頁瀏覽系統活動圖

圖十八：R2 之帳號管理系統循序圖

圖十九：R2 之即時監控系統循序圖

圖二十：R2 之機器人控制系統循序圖

圖二十一：R2 之視覺辨識系統循序圖

圖二十二：R2 之物品分類系統循序圖

    - 3.5 Component Diagram

圖二十三：R2 之元件圖

    - 3.6 Deployment Diagram

圖二十四：R2 之部屬圖

- 系統設計

    - 4.1 資料庫

主要為一張資料表，是存放帳號等個人相關資訊的Member資料表以SQL的方式建立資料庫。

圖二十五：R2 資料表

表六：Member 資料表

| Column Name | Type | Key | NULL Status | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| account | char(15) | PRIMARY KEY | Not Null |  |
| password | char(15) |  | Not Null |  |
| token | varchar(64) |  | Null |  |
| label | char(1) |  | Not Null |  |

    - 4.2 格式描述

表七：R2 圖片檔案格式表

| 檔案類別 | 檔案格式 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| JPG圖片檔 | 96 dpi 1108pixel * 1478pixel | 回收物原始圖檔 |
| PNG圖片檔 | 96 dpi 554pixel * 739pixel | 回收物處理後圖檔 |

    - 4.3 程式描述

程式名稱 :PaddingImage.py

功能說明： 負責資料前處理的部分，主要負責修改圖片大小。 Calling methods (包括所呼叫的 API)： - from PIL import Image, ImageOps - import glob - import sys - import cv2 Called methods： 無 使用的檔案 (分 I/O 說明)： - from PIL import Image, ImageOps - import glob - import sys - import cv2 Open CV的函式庫 Database (分 I/O 說明): Parameters： Return value：

Flow chart (可使用 Activity diagram 取代)

程式名稱 :createImagelist.py

功能說明： 建立照片清單。 Calling methods (包括所呼叫的 API)： - import os - import glob Called methods： 無 使用的檔案 (分 I/O 說明)： - import os - import glob Database (分 I/O 說明): 無 Parameters： Return value：

Flow chart (可使用 Activity diagram 取代)

程式名稱 : classify.py

功能說明： 分類器程式，為機器學習的部分，負責辨識圖片並判斷其機率。 Calling methods (包括所呼叫的 API)： - from keras.preprocessing.image import img_to_array - from keras.models import load_model - import numpy as np - import argparse - import imutils - import pickle - import cv2 - import subprocess Called methods： 無 使用的檔案 (分 I/O 說明)： - from keras.preprocessing.image import img_to_array - from keras.models import load_model - import numpy as np Python語言的擴充程式庫。支援高階大量的維度陣列與矩陣運算，也針對陣列運算提供大量的數學函式函式庫。 - import argparse - import imutils 簡單的影像處理庫(用於Matplotlib的影像translation, rotation, resizing, skeletonization, displaying…) - import pickle - import cv2 Open CV的函式庫 - import subprocess Database (分 I/O 說明): Parameters： Return value：

Flow chart (可使用 Activity diagram 取代)

程式名稱 :recycle_cnn_conv2d.py

功能說明： 負責資料前處理的部分，主要負責修改圖片大小。 Calling methods (包括所呼叫的 API)： - from keras.datasets import recycle - import numpy as np - import matplotlib.pyplot as plt - from keras.models import save_model - import pickle Called methods： 無 使用的檔案 (分 I/O 說明)： - from keras.datasets import recycle - import numpy as np Python語言的擴充程式庫。支援高階大量的維度陣列與矩陣運算，也針對陣列運算提供大量的數學函式函式庫。 - import matplotlib.pyplot as plt - from keras.models import save_model - import pickle Database (分 I/O 說明): Parameters： Return value：

Flow chart (可使用 Activity diagram 取代)

程式名稱：XYZ_Arm.ino

功能說明： Arduino控制手臂伺服馬達。 Calling methods (包括所呼叫的 API)： - #include <BOLIDE_Player.h> - #include <A1_16.h> - #include <EEPROM.h> - #include <Wire.h> - #include "BOLIDE_Crawler_Board.h" - #include "Crawler_Mask_Definition.h" - #include "CRAWLER_USER_MOTION.h" - #include <SoftwareSerial.h> - #include "MeShield.h" Called methods： 無 使用的檔案 (分 I/O 說明)： Input： - BOLIDE_Player.h 為BOLIDE伺服馬達控制指令函式庫 - A1_16.h為BOLIDE伺服馬達控制參數函式庫 - EEPROM.h為更新BOLIDE控制板EEPROM(電子抹除式可複寫唯讀記憶體)指令的函式庫 - Wire.h為BOLIDE伺服馬達線路連接參數函式庫 - BOLIDE_Crawler_Board.h為BOLIDE控制板動作參數設定檔 - Crawler_Mask_Definition.h為BOLIDE控制板型號參數檔 - CRAWLER_USER_MOTION.h為BOLIDE伺服馬達動作參數檔 - SoftwareSerial.h為Arduino使用USB或Bluetooth對外通訊指令函式庫 - MeShield.h為使用MeShield轉接板線路連接參數函式庫 Database (分 I/O 說明): 無 Parameters： - int sequence_number; 儲存序列埠送過來的值 Return value：None

Flow chart (可使用 Activity diagram 取代)

程式名稱：XYZ_Sixfeet.ino

功能說明： Arduino控制六足伺服馬達 Calling methods (包括所呼叫的 API)： - #include <BOLIDE_Player.h> - #include <A1_16.h> - #include <EEPROM.h> - #include <Wire.h> - #include "BOLIDE_Crawler_Board.h" - #include "Crawler_Mask_Definition.h" - #include "CRAWLER_USER_MOTION.h" - #include <SoftwareSerial.h> - #include "MeShield.h" Called methods：無 使用的檔案 (分 I/O 說明)： Input： - BOLIDE_Player.h 為BOLIDE伺服馬達控制指令函式庫 - A1_16.h為BOLIDE伺服馬達控制參數函式庫 - EEPROM.h為更新BOLIDE控制板EEPROM(電子抹除式可複寫唯讀記憶體)指令的函式庫 - Wire.h為BOLIDE伺服馬達線路連接參數函式庫 - BOLIDE_Crawler_Board.h為BOLIDE控制板動作參數設定檔 - Crawler_Mask_Definition.h為BOLIDE控制板型號參數檔 - CRAWLER_USER_MOTION.h為BOLIDE伺服馬達動作參數檔 - SoftwareSerial.h為Arduino使用USB或Bluetooth對外通訊指令函式庫 - MeShield.h為使用MeShield轉接板線路連接參數函式庫 Database (分 I/O 說明): 無 Parameters： - int ultraFforward = 0 , ultraFleft = 0 , ultraFright = 0; 設定前右左的感測器初值 - int mindis = 15; 設定感測器的最小距離為20 - int maxdis = 20; 設定感測器的最大距離為20 - int sequence_number; 儲存序列埠送過來的值 Return value：None

Flow chart (可使用 Activity diagram 取代)

程式名稱：index.html

功能說明： 網頁首頁，可查看相關資訊。 Calling methods (包括所呼叫的 API)： Called methods：無 使用的檔案 (分 I/O 說明)： Input： Database (分 I/O 說明): 無 Parameters： Return value：None

Flow chart (可使用 Activity diagram 取代)

程式名稱：admin.html

功能說明： 網頁首頁，可查看相關資訊。 Calling methods (包括所呼叫的 API)： Called methods：無 使用的檔案 (分 I/O 說明)： Input： Database (分 I/O 說明): 無 Parameters： Return value：None

Flow chart (可使用 Activity diagram 取代)

程式名稱：dispatching.html

功能說明： 網頁首頁，可查看相關資訊。 Calling methods (包括所呼叫的 API)： Called methods：無 使用的檔案 (分 I/O 說明)： Input： Database (分 I/O 說明): 無 Parameters： Return value：None

Flow chart (可使用 Activity diagram 取代)

程式名稱：login.html

功能說明： 網頁首頁，可查看相關資訊。 Calling methods (包括所呼叫的 API)： Called methods：無 使用的檔案 (分 I/O 說明)： Input： Database (分 I/O 說明): 無 Parameters： Return value：None

Flow chart (可使用 Activity diagram 取代)

程式名稱：management.html

功能說明： 網頁首頁，可查看相關資訊。 Calling methods (包括所呼叫的 API)： Called methods：無 使用的檔案 (分 I/O 說明)： Input： Database (分 I/O 說明): 無 Parameters： Return value：None

Flow chart (可使用 Activity diagram 取代)

程式名稱：recyclelist.html

功能說明： 網頁首頁，可查看相關資訊。 Calling methods (包括所呼叫的 API)： Called methods：無 使用的檔案 (分 I/O 說明)： Input： Database (分 I/O 說明): 無 Parameters： Return value：None

Flow chart (可使用 Activity diagram 取代)

- 安裝說明

    - 5.1 樹梅派系統安裝設定

- 系統安裝

首先前往樹梅派官方網站，下載rasbian作業系統如下圖

記得選取desktop的版本，下載zip解壓縮後可取得img映像檔。

再來需要樹梅派和micro SD記憶卡，首先將SD卡格式化才可安裝系統，可透過SD Association下載SD Formatter，如下圖所示：

於上方選擇要放於樹梅派的SD卡，而Formatting options選擇Quick format後按下下方Format執行格式化。

完成格式化後，接下來要將剛剛下載的img映像檔裝入SD卡中，可透過Win32 Disk Imager進行，下載安裝後開啟，如下圖：

選擇剛下載好的映像檔後，確認右上方裝置無誤，則可按下下方［寫入資料到「裝置」中］，安裝好後將SD卡插入樹梅派中，即可使用。

- 套件安裝

樹梅派首次接上鍵盤、滑鼠、HDMI線與電源之後，進入Raspbian桌面，點選畫面右上角連接Wi-Fi或插上網路線，確認網路連線狀態。接著按下畫面左上角Menu按鈕，選擇Accessories內的Terminal，開啟它後先輸入「sudo apt-get update」、「sudo apt-get dist-update」更新Raspbian套件清單。

樹梅派安裝

| 名稱 | 指令 |
| --- | --- |
| 更新 /etc/apt/sources.list 底下的套件清單 | $sudo apt-get update |
| 比對套件清單決定是否需要更新，但如果要更新的套件有相依性問題，則放棄更新 | $sudo apt-get upgrade |
| 會處理新版本套件與相依性套件的衝突，並試著安裝/移除有問題的套件來完成更新 | $sudo apt-get dist-upgrade |
| 刪除之前因為有相依性而安裝，但現在已經不再使用的套件(非必要) | $sudo apt-get autoremove |
| 清除下載到 /var/cache/apt/archives 的 .deb 套件檔(非必要) | $sudo apt-get autoclean |
| 更新核心和韌體到最新版本(可能不穩定)，因此更新前一定要先備份重要資料 | $sudo rpi-update |
| 安裝藍芽 | $sudo apt-get update $sudo apt-get install bluetooth $sudo apt-get install bluez $sudo apt-get install python-bluez $sudo python3 -m pip install pybluez (上面四行裝完還是不行執行這個，python3要先退出再進去一次) $sudo pip3 install pybluez |

安裝OpenCV

| 名稱 | 指令 |
| --- | --- |
| 擴展分割區 | $sudo raspi-config Advanced Options > A1 Expand filesystem > Press “Enter” $sudo shutdown -r now |
| 釋放空間 | $sudo apt-get purge wolfram-engine $sudo apt-get purge libreoffice* $sudo apt-get clean $sudo apt-get autoremove |
| 安裝Dependencies | $sudo apt-get update $sudo apt-get upgrade $sudo apt-get upgrade --fix-missing $sudo shutdown -r now $sudo apt-get install build-essential cmake pkg-config -y $sudo apt-get install libjpeg-dev libtiff5-dev libjasper-dev libpng12-dev –y $sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev -y $sudo apt-get install libxvidcore-dev libx264-dev -y $sudo apt-get install libgtk2.0-dev libgtk-3-dev -y $sudo apt-get install libatlas-base-dev gfortran -y |
| 安裝 Python 3, setuptools, dev和Numpy | $sudo apt-get install python3 python3-setuptools python3-dev -y $wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py $sudo python3 get-pip.py $sudo pip3 install numpy |
| 下載OpenCV 3.4與contrib額外模組 | $cd ~ $wget -O opencv.zip https://github.com/Itseez/opencv/archive/3.4.1.zip $unzip opencv.zip $wget -O opencv_contrib.zip https://github.com/Itseez/opencv_contrib/archive/3.4.1.zip $unzip opencv_contrib.zip |
| 編譯與安裝適用於Python 3的 OpenCV 3.4.0 | $cd opencv-3.4.1 $mkdir build $cd build $cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \ -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \ -D BUILD_opencv_java=OFF \ -D BUILD_opencv_python2=OFF \ -D BUILD_opencv_python3=ON \ -D PYTHON_DEFAULT_EXECUTABLE=$(which python3) \ -D INSTALL_C_EXAMPLES=OFF \ -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \ -D BUILD_EXAMPLES=ON\ -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/opencv_contrib-3.4.0/modules \ -D WITH_CUDA=OFF \ -D BUILD_TESTS=OFF \ -D BUILD_PERF_TESTS= OFF .. |
| 編譯前交換空間增加虛擬記憶體 | $sudo nano /etc/dphys-swapfile # CONF_SWAPSIZE=100 CONF_SWAPSIZE=1024 $sudo /etc/init.d/dphys-swapfile stop $sudo /etc/init.d/dphys-swapfile start |
| 開始編譯 | $make -j4 $make clean $make |
| 安裝與建置 | $sudo make install $sudo ldconfig |
| 驗證OpenCV的建置 | $ls -l /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ $cd /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/ $sudo mv /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2.cpython-35m-arm-linux-gnueabihf.so cv2.so |
| 測試OpenCV | $python3 >>> import cv2 >>> cv2.__version__ '3.4.0' |
| 移除壓縮檔 | $cd ~ $rm opencv.zip opencv_contrib.zip |
| 將交換空間的設定檔還原 | $sudo nano /etc/dphys-swapfile CONF_SWAPSIZE=100 # CONF_SWAPSIZE=1024 $ sudo /etc/init.d/dphys-swapfile stop $ sudo /etc/init.d/dphys-swapfile start |

在所需套件安裝完成之後，要在Raspberry Pi上執行的Python程式檔到樹梅派記憶卡上，並在機器人組裝完成後執行主程式。

    - 5.2 Arduino安裝

- 至Arduino官方網站下載最新版本

- 至makeblock的github下載檔案(Makeblock-Libraries-master)將裡面makeblock資料夾放入Arduino\libraries

- 至麥克兄弟網站RobotFirmware > Bolide Y-01 Arduino Library and Hardware Setting下載檔案(Arduino_Setting)，將檔案解壓縮放在Arduino資料夾中

    - 5.3 Q&A

- Ｑ：Arduino程式無法上傳？

Ａ：至Arduino > 工具 > 序列埠，檢查序列埠(COM)是否正確。

- Ｑ：序列埠(COM)正確但是Uno Shiled板子的Arduino程式無法上傳？

Ａ：將與接在Uno Shiled的藍芽暫時拔除，因藍芽會佔用Pin0(RX)和 Pin1(TX)，導致USB無法上傳。

- Ｑ：承Ｑ２，若確定非藍芽問題仍然無法上傳？

Ａ：有可能是尚未下載mackblock的library檔案，可以至makeblock的github下載檔案(Makeblock-Libraries-master)將裡面makeblock資料夾放入Arduino\libraries即可。

- Ｑ：序列埠(COM)正確但是手臂Arduino程式無法上傳？

Ａ：上傳手臂程式需要開啟電源，若還是有問題，有可能是缺少hardware的資料，至麥克兄弟網站RobotFirmware > Bolide Y-01 Arduino Library and Hardware Setting下載檔案(Arduino_Setting)，將檔案解壓縮放在Arduino資料夾中，並於Arduino > 工具 > 開發板選擇XYZrobot-BOLIDE(1280)，如下圖。

- Ｑ：如何設定手臂動作？

Ａ：可參考檔案（火流星教學快速上手20160517.pdf）將設定好的動作匯出至AVR後使用，若無法直接套用只能將數值以手動輸入的方式，寫入參數檔案中。

- Ｑ：出現下圖錯誤訊息

Ａ：原本Arduino內建的程式因為我們使用了其他的timer，造成內部混亂，所以到Arduino內建資料夾內找到Tone.cpp檔案，將timer 2改成timer 6，盡量不要使用正在運作的timer，所以建議從timer 6後開始使用，如下圖。

- Ｑ：馬達出現紅燈。

Ａ：可能的原因：

- 電壓過高

- 溫度過高

- 電流限制錯誤

- Ｑ：辨識不好的原因。

Ａ：原始圖片問題或是因資料量不大導致。

- Ｑ：使用序列埠傳輸程式後未拔掉傳輸端，再使用藍芽傳值卻無法收到。

Ａ：序列埠與藍芽只能二擇一使用。

- Ｑ：使用動作編輯器無法編輯20顆以上的馬達。

Ａ：將六足機器人與手臂動作分開進行編輯，將兩者產生的.h檔案手動進行修改成24顆馬達的動作數值。而在Arduino內件模組需要在更改以下：

- C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\BOLIDE_Player的A1_16.h檔案的#define MAX_SERVOS修改為24，如下圖

- 在要開發的.ino檔內找到AIM_Task_Setup，修改馬達數，如下圖

- Ｑ：在新增Model的Layer時，Conv2D一直不能新增進去?

Ａ：在輸入圖片時使用的資料型態不是Conv2D所接受的batch格式。

- Ｑ：在輸入Image時使用的格式是?

Ａ：輸入Image的格式是叫做batch的類array格式。

- Ｑ：data_batch檔案的格式是甚麼?

Ａ：data_batch的檔案格式是batch一種datatype，直接存儲出來變成檔案。

- Ｑ：如何降低Test Loss?

Ａ：增加accuracy的方法主要有幾種：一種是增加資料量，一種是將資料的完整度增加，一種是增加不同資料的特色差異度以及更換採用的特色，還有一種是使用更多種的演算法做判別。